# MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA

# REPARACION TECHO LIVIANO, VENTANAS E HIDROLAVADO DE TALLER MECANICO - PEÑAROL

PREAMBULO:

Las disposiciones (secciones o especificaciones) de la M.C.G. para edificios públicos de la Dirección Nacional de Arquitectura del M.T.O.P. (última edición) rigen para esta obra, siempre que fueran aplicables a la misma, sin que sea necesario citarlas expresamente en esta Memoria Descriptiva. En caso de duda que surgiera de la aplicación de los artículos correspondientes de la M.C.G. regirán las normas del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

# OBJETO DEL LLAMADO

El objeto del presente llamado es para el servicio de reparación y limpieza de cubiertas, canalones y embudos en el galpón de Taller Mecánico – Peñarol sito en Bvar. Aparicio Saravia Nº 4724 - Barrio Peñarol. Padrón Nº 47203.

El Taller Mecánico es en grandes líneas un galpón rectangular (27,00 m x15,09 m) con techos de diente de sierra, con tres vías para el ingreso y salida de las maquinarias para su mantenimiento. El ingreso y egreso de las máquinas se da por el lado corto del galpón.

El sector a reparar son tres sectores de techo (chapas perforadas).

El sector a reconstituir es en lugares determinados (cumbreras a reponer).

Se indica en el plano adjunto, un esquema del galpón, y fotos generales del mismo.

# TAREAS A REALIZAR

- Alcance de los trabajos

Los trabajos y obras a realizar, objeto de esta solicitud comprenden la reparación de las perforaciones de las chapas de fibrocemento mediante parches de membrana asfáltica de aluminio, limpieza de cubiertas, reparación de canalones y embudos.

Asimismo se repararán las ventanas de madera, repondrán vidrios rotos y se realizará un hidrolavado tanto en los vidrios como en las paredes.

- Descripción de los trabajos

1 - RECUPERACIÓN DE TECHO LIVIANO EN TALLER MECÁNICO

1.1: Preparación de la superficie y limpieza: Se limpiará la superficie de la cubierta mediante un trapeado con solvente dejándola libre de grasa, polvo, musgo, lechadas, verdín y cualquier sustancia que impida la adherencia de la membrana asfáltica.

1.2: Aplicación de imprimación en los parcheos: Suministro y colocación de imprimación asfáltica Sika para mejorar la adherencia de los parches de membrana asfáltica.

1.3: Suministro y colocación de parches de membrana asfáltica, terminación aluminio 40 kg, pegada al 100%: En las perforaciones de las chapas acanaladas de fibrocemento, se colocarán parcheos de membrana asfáltica de aluminio pegada al 100%. Podrán ser tiras largas, cortes de 1mx1m y/o de 0.5mx0.5m.

1.4: Cumbreras: Colocación de las secciones faltantes de cumbreras chequeadas con el Director de Obra y el oferente. Estas serán suministradas por A.F.E.

1.5: Reparación y sellado de canalón central: En cada una de las naves, se recortará alineado todo el borde de chapas sobre el canalón central para mejorar las condiciones de desagüe y facilitar la limpieza del mismo. Para realizar este trabajo se deberá proteger al canalón (manta o similar) para evitar que el galvanizado del mismo sea afectado por el óxido de las esquirlas que se producen el cortar las chapas. Una vez realizado el trabajo se deberá realizar una limpieza total del mismo.

2 - REPARACIÓN DE VENTANAS CON HIDROLAVADO INTERIOR.

2.1: Arreglos de ventanas de madera y reposición de vidrios: Reparación de ventanas de madera con reposición de vidrios rotos o faltantes: Se repararán las zonas de madera afectadas de las ventanas y se colocarán vidrios faltantantes sellándolos con silicona.

2.2: Hidrolavado interior - vidrios y paredes: Para finalizar, se realizará un hidrolavado interior en la zona de paredes y vidrios.

## GENERALIDADES

La empresa oferente deberá contar con amplia experiencia comprobable en trabajos de esta índole.

3.1 Realización de los trabajos

Los trabajos y obras se realizarán en un todo de acuerdo a esta memoria y a los detalles e indicaciones que suministre la Dirección de la Obra y a su entera satisfacción. La misma podrá ordenar modificaciones, suspender y/o rechazar todos los trabajos que considere mal ejecutados o no ajustados a las especificaciones de los recaudos, sin que ello dé al Adjudicatario derecho a reclamación alguna. Considerando que cada trabajo deberá ajustarse a una fina y esmerada terminación, el Adjudicatario deberá aceptar como dado todo detalle o elemento que aún cuando hubiere sido omitido en todas o alguna de las piezas que forman parte de estos recaudos contribuya a la mejor terminación de los trabajos, sin que ello genere ningún tipo de pago adicional. Toda duda deberá ser planteada por el oferente con anterioridad a la formulación de su propuesta.

3.2 Organización de los trabajos

El Oferente será responsable de la organización general de los trabajos, incluyendo los trabajos que realice directamente y aquellos que corresponden a subcontratos. Coordinará con A.F.E. el inicio de los distintos trabajos y el tiempo de su realización de modo que se realicen de manera adecuada y sin interferencias, asegurando el cumplimiento del plazo de obra.

3.3 Precauciones especiales

El adjudicatario deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar daños o perjuicios a la obra o a terceros, siendo responsable igualmente de los que se produjeran.

Asimismo adoptará las precauciones necesarias para que, durante la ejecución de los trabajos, se mantengan las condiciones de higiene y seguridad de modo de no molestar sensiblemente el desenvolvimiento de las tareas que se desarrollan en el lugar, las que no se interrumpirán.

A tales efectos se deberá avisar previamente al Jefe del sector Sr. Sergio Rodríguez, en qué se trabajará para coordinar que no existan inconvenientes. Contacto del Sr. Sergio Rodríguez: +598 091 069 099 o personalmente en el sitio de la obra.

3.4 Visita al sitio de obra

El Oferente deberá tener un conocimiento directo de la ubicación y estado actual de la edificación y sus instalaciones en su totalidad, pudiendo visitar y verificar en sitio las condiciones a que se deberá atener cumpliendo con todo lo previsto en los recaudos. A estos efectos para acordar fecha y horarios para dichas inspecciones, el proponente deberá comunicarse con la Unidad Gestora de Inmuebles/Arquitectura  de AFE, sita en Avda. Rondeau Nº 1921 teléfono 29247777 int 117 de 10 a 15 hs. quienes coordinarán la visita.

3.5 Accidentes

El Adjudicatario será responsable único y directo de los accidentes que pudieran producirse, como también de todos los daños, perjuicios y molestias al Organismo y a terceras personas y sus bienes y de las infracciones que cometa, debiendo repararlas a su entero costo.

Asimismo tomará a su cargo todas las reclamaciones y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

- ITEM A REGIR

4.1 Condiciones del lugar

El lugar donde se realizarán los trabajos se entregará al Oferente en su estado actual correspondiendo al mismo adaptarlo a las condiciones necesarias para el cumplimiento de lo exigido en las presentes bases. Al respecto se aclara que los croquis se entregan como elemento ilustrativo, por lo cual se aconseja al Oferente visitar el lugar antes de la presentación de la propuesta. En tal sentido AFE desestimará la invocación de error en la propuesta de aquellos oferentes que previamente no hayan verificado las condiciones del lugar donde deberá ser prestado el servicio y/o realizados los trabajos y obras.

4.2 Instalaciones de obra y condiciones de seguridad del trabajo

El Adjudicatario está obligado a velar por la seguridad de los obreros y demás personal durante todo el desarrollo de los trabajos. A tal efecto los andamios, escaleras, el equipo mecánico, las instalaciones y dispositivos de protección deberán ajustarse a las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentaciones sobre prevención de accidentes de trabajo establecidos la normativa de acuerdo a las autoridades competentes (Bco. de Seguros del Estado, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Intendencia Municipal de Montevideo y otros). El Adjudicatario será el único responsable de cualquier situación que pueda generarse por el incumplimiento de las normas de seguridad antes referidas.

El adjudicatario deberá presentar la documentación probatoria de haber cumplido con lo dispuesto por el Decreto 283/996 del 10/7/96 previamente al inicio de los trabajos.

El Adjudicatario será el único responsable por los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo sufra su personal durante el transcurso de la ejecución de los trabajos.

## 4.3 Horario y realización de los trabajos

La entrada de materiales y personal al predio de A.F.E. será por el lugar (entrada y trayecto) y a las horas que fije y/o autorice el Director de obra. Éste  podrá tomar medidas de contralor sobre la entrada y salida del personal del adjudicatario al predio de la Administración, así como también establecer las medidas de vigilancia que considere necesarias.

El Oferente deberá proponer los días y horarios de trabajo e indicar los sectores en que actuará con un calendario estimado de asistencias.

Estos días y horarios serán coordinados con las reparticiones involucradas. (Item 3.3)

4.4 Deposito de equipo y material

El depósito de equipos y material se hará en lugares lo más inmediatos dentro de lo posible de la zona de trabajo. El Director de obra, de acuerdo con el Adjudicatario determinará esos lugares.

La empresa adjudicataria deberá suministrar todos los materiales y elementos incluso los de limpieza y desobstrucción y será responsable por su depósito, atendiendo su conservación y el mantenimiento de la calidad prevista, no teniendo derecho a indemnización por pérdidas, averías y demás perjuicios ocasionados en materiales, herramientas y equipos, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aun en el caso de ser producidos por fuerza mayor perfectamente justificados y aunque no resulten de imprevisión, negligencia o deficiencia en los medios empleados.

4.5 Construcciones provisorias

El Oferente podrá levantar las construcciones que considere necesarias, quedando su ubicación supeditada a la autorización de la Dirección de la Obra.

4.6 Del personal del adjudicatario

La prestación del servicio así como las obras serán ejecutadas con personal competente y organizado de modo de conseguir un trabajo coherente y uniforme en todos los aspectos. La Dirección de Obra podrá solicitar la remoción del personal del Adjudicatario cuyo comportamiento no se ajuste a las normas de conducta, como ser corrección y prolijidad exigibles. Esta decisión será inapelable y obligará a la remoción dentro de las 24 horas posteriores a la notificación.

## 4.7 Extraordinarios

Los extraordinarios que se generen serán comunicados al Director de Obras antes de su ejecución, para su aprobación.

## 4.8 Servicio de atención urgente

Cuando ocurra obstrucción de cualquier tipo en el sector deberán concurrir dentro de las 12 horas de realizado el aviso y dar solución en un plazo máximo de 36 horas. A efectos del control del plazo el Oferente deberá suministrar un teléfono de radio llamada con registro de llamadas recibidas.

4.9 Retiro y limpieza

Supone el retiro de todos los materiales no incorporados a la obra, de toda maquinaria, herramientas y elementos auxiliares utilizados, de tal manera que las áreas atendidas por el Adjudicatario queden libres de todo elemento ajeno a su específico destino y en condiciones de perfecto uso.

Los materiales o desechos producidos en la limpieza deberán ser retirados por el Contratista a su entero costo, debiendo disponer de ellos adecuadamente y con la asiduidad que el estado y volumen de los mismos determine.

- GARANTÍA

Se realizaran inspecciones periódicas y coordinadas con el Director de Obra posterior a las primeras lluvias para corroborar el trabajo final.